
连街道办〔2016〕40号

关于印发《连云街道户厕创卫达标改造暂行办法》

的通知
各社区、各有关单位：
现将《连云街道户厕创卫达标改造暂行办法》印发给你们，请各申请改造的单位或住户填写统计表并尽快上报办事处创卫办。
附件：1、连云街道户厕创卫达标改造暂行办法
2、连云街道户厕改造统计表

连云街道办事处

                                2016年5月25日
附件1：
连云街道户厕创卫达标改造暂行办法
为改善生活环境，提高居民生活质量，根据连云港市创建国家卫生城市工作要求，结合连云街道实际，特制订连云街道户厕创卫达标改造暂行办法。

一、定义 

1、无害化:杀灭致病菌和寄生虫卵。 

2、户厕改造就是将居民不卫生厕所改造成清洁、卫生、文明的无害化卫生厕所的过程。 

3、改厕包括改造厕屋、更新便器、建造无害化化粪池。 

4、无害化卫生户厕的标准：厕屋有墙、有顶有门；便器为标准水冲式便器；化粪池达到粪便无害化处理要求，且不渗不漏、密闭有盖。 

5、无害化卫生户厕的类型。三格式使用最广泛，由街道统一采购，免费发放给列入改造范围的居民。

连云街道范围内所有具备改造条件的户厕必须改造为无害化卫生户厕。居民区主要道路周边户厕，改造条件较好的户厕优先纳入改造范围。户厕改造由居民向所在社区书面申请，社区汇总统一报街道办事处。改造完成后由居民申请所在社区给予验收，经验收合格后，根据改造标准高低和实际投入大小由街道一次性补贴300—600元。

二、基本原则 

1、合理选址。提倡入院入室，厕屋应建在室内或院内，化粪池应建在房屋或围墙外。禁止在水源边建造厕所。

2、粪池应尽量远离水井或其它地下取水构筑物，防止渗漏导致水源污染。成品粪池埋设要保证处于稳定状态，避免塌陷、位移。 

3、应选择节水型便器。 

4、厕所符合本规范要求，正确使用和维护，经常进行清洗，保证厕屋内清洁卫生。 

5、厕所周边环境要保持清洁，不得有乱堆乱放、小菜园等，通向厕所的道路要硬化。

三、技术要求 

1、厕屋高≥2.0米

2、厕屋面积≥1.20平方米

   3、透气侧窗面积≥0.2平方米

4、户厕原则上要设门，宽度不小于0.6米 

5、厕屋采用顶水泥板、机砖瓦等材料，确保雨天不漏雨。

6、墙裙使用釉面瓷片或其它不透水便于清洁的材料，离地高度不低于1米。

   7、地坪高于庭院地坪0.1米，材料用防滑地砖或水泥。

 8、原则上要求给、排水设施齐全，如无自来水必须要在厕内配备储水设备，用于如厕后冲洗。

9、便器符合密闭收集要求，材质为陶瓷，便器下口中心为基础距后墙不小于0.2米、距边墙不小于0.4米。  

10、厕内有盛放手纸容器。

 11、化粪池符合粪便无害化处理要求密闭、不渗漏。成品化粪池由办事处统一采购免费发放。化粪池外观尺寸1.6米*0.9米*1米，材质为玻璃钢。化粪池开挖基坑尺寸为长1.6米*宽1米*深1.2米。

四、无害化卫生户厕原理与使用管理 

1、三格化化粪池工作原理 

第一池主要截流含虫卵较多的粪便，经发酵分解，松散的粪块因发酵膨胀而浮升，比重大的下沉，形成下沉的粪渣，上浮的粪皮，中层的粪液。寄生虫卵比重大于中层粪液自然沉于化粪池底部。厌氧发酵，化粪池的密闭厌氧环境，可分解蛋白质有机物，并产生氨等物质，这些物质具有杀灭寄生虫卵及病菌的作用。 

第二池起进一步发酵、沉淀作用 

第三池主要起储备粪液的作用。经前两格处理的粪液进入第三池，基本上已不含虫卵和病原微生物，达到了粪便无害化处理标准。

2、使用

卫生户厕建成后还需正确使用才能真正达到卫生和无害化效果。 

1、保持厕所卫生 

①应经常打扫厕所。②便纸入篓定期清理。③便后要及时冲洗。 

2、保持化粪池适当的浓度 

①使用前，应预先在第一池内加入三分之一至半池水应浸没第一池过粪管口，以形成水封，可防止连通管粪皮堵塞和使大量粪块漂入第二池。 

②不要将生活用水引入化粪池以免降低发酵浓度影响无害化效果。 

3、管理

正确倒粪和取粪①应在第一池进粪，禁止取粪；②可在第三池取粪液施肥。提倡粪水由环卫部门抽取。

4、注意化粪池密闭，化粪池顶板上的盖板平时要盖严只能在清掏时打开，打开至少10分钟后方可开展清掏作业。由于发酵会产生甲烷等可燃性气体，打开盖板时禁止点火、吸烟。
附件2：
连云街道户厕改造统计表

	单位名（所在社区）
	地址
	姓名
	申请事由（如不达标改为独立水冲）
	图片现状

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


- 6 -
- 7 -

